M.20.01.09

ŚCIEK   SKARPOWY

- Wstęp

  - Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  ścieków skarpowych w ramach: „PRZEBUDOWA ULICY NADRZECZNEJ W KŁODZKU”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad wykonania ścieków z kamienia łamanego na skarpie nasypu  i obejmują:

- wykonanie ścieku skarpowego z elementów prefabrykowanych

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ścieków skarpowych według zasad niniejszych ST są:

  - Elementy prefabrykowane

  - Cement – wymagania jak w PN-88/B-06250.

2.3. Piasek – wymagania jak w PN-B-11113:1996.

2.6. Inne materiały:

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 według PN-90/B-14501,

- Sprzęt

Roboty będą wykonane ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich oraz dźwigu.

- Transport

Prefabrykaty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, na podkładkach drewnianych, rzędami, długości w kierunku jazdy środka transportu obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Powierzchnie zewnętrzne ochronić przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej.

- Wykonanie robót

  - Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Zakres wykonywania robót.

Przygotowanie podłoża – należy wyrównać skarpę nasypu do wymaganych rzędnych (wykonać koryto o odpowiedniej szerokości i głębokości).

Prefabrykowany wylot ścieku jak i same ścieki skarpowe zamontować na podsypce cem – piaskowej 1/3 gr. 5 cm.

- Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

6.1. Sprawdzeniu podlegają poszczególne fazy wykonawstwa:

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie podsypki,

- ułożenie i zaspoinowania prefabrykatów

- Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót jest 1 m wykonanego ścieku skarpowego prefabrykowanego i 1 m3 wbudowanej podsypki cem. – piaskowej zgodnie za Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

- Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

- Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

Płatność za metr wykonanego prefabrykowanego ścieku skarpowego należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów oraz jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- transport materiałów  niezbędnych do wykonania robót,

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie elementów prefabrykowanych,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji,

10. Przepisy związane

PN-77/S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-88/B-30000	Cement portlandzki.

PN-88/B-30005 	Cement hutniczy.

Katalog powtarzalnych elementów drogowych KPED.