M-11.04.01

WBIJANIE KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH

1. Wstęp

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru związanych z wbiciem pali stalowych typu min. HEB 300 w związku z inwestycją pod nazwą: „PRZEBUDOWA ULICY NADRZECZNEJ W KŁODZKU”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wbiciem ścianki szczelnej dla zabezpieczenia wykopów dla budowy Kładki dla pieszych i obejmują:

- wbicie pali stalowych o określonej długości (3,0÷5,0 m),

1.4  Określenia podstawowe

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

i ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. Materiały

Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad niniejszej ST są:

2.1 Kształtowniki min. HEB 300 ze stali zgodnie z PN-B-93433 lub inne zaakceptowane przez Inżyniera.

Kształtowniki powinny mieć oznaczone trudno zmywalną farbą ich gabaryty, numer partii i

datę produkcji.

Stal powinna spełniać wymagania norm PN-M-84018 i PN-EN 10025:2002 (U).

2.2 Stężenia

Na elementy rozparcia stosować profile walcowane ze stali np. ceowniki lub

dwuteowniki.

3. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania ścianki szczelnej powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt:

- kafar o masie młota dostosowanej do masy kształtowników (w przypadku stwierdzenia gruntów zwietrzałych mogących powodować osuwiska),

- wibromłoty,

- żuraw samochodowy,

- spawarki elektryczne.

Sprzęt używany o wykonania ścianki szczelnej musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. Transport

Transport kształtowników powinien odbywać się po odpowiednio przygotowywanych i wyznaczonych drogach dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewnić:

- stabilność pozycji załadowanych materiałów,

- zabezpieczenie kształtowników przed ich uszkodzeniem ,

- kontrolę załadunku i wyładunku.

Kształtowniki należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej.

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2 Zakres wykonywanych robót

Wykonawca przed przystąpieniem do robót związanych z wbiciem pali stalowych powinien wykonać Projekty: ewentualnych pomostów roboczych i ewentualnej konstrukcji rozporowej oraz przedstawić je do akceptacji Inżynierowi. Kształtowniki stanowić będą wzmocnienie podparcia gabionów.

5.2.1 Wykonanie pomostów roboczych

Przed przystąpieniem do wbijania pali stalowych należ wykonać na podstawie ww. Projektu pomosty robocze dla kafara lub wibromłota. Po wykonaniu robót pomosty należy rozebrać.

5.2.2 Roboty przygotowawcze

Kształtowniki stalowe na placu budowy należy układać w stosach z przekładaniem ich warstw drewnianych dylami, których górne płaszczyzny powinny być w jednym poziomie. W pionie dyle powinny być jedne pod drugimi. Rozmieszczenie stosów kształtowników powinno zapewniać do nich swobodny dostęp.

Przed przystąpieniem do robót palowych należy sprawdzić zgodność kształtowników z Dokumentacją Projektową oraz ich stan. Pale stalowe uszkodzone należy usunąć z placu budowy.

5.2.3 Zasady wbijania elementów kształtowników stalowych.

Przed rozpoczęciem wbijania należy zapewnić współosiowość kształtowników i młota.

W przypadku uszkodzenia głowicy należy odciąć uszkodzony odcinek grodzicy. Przy powtarzaniu się uszkodzeń głowic należy zmienić parametry młota.

Wbijanie kształtowników należy przerwać, gdy uzyskuje się wpędy kształtowników mniejsze niż 0,5 mm / uderzenie. Dobór masy młota do wbijania należy uzależnić od wielkości uzyskiwanych wpędów i od masy kształtowników.

Nie należy dążyć do wbijania kształtowników do rzędnej projektowanej mimo małego wpędu.

Wbijane pale należy zagłębić w warstwę gruntu nieprzepuszczalnego.. Wbijanie kształtowników przeprowadza się kolejno.

Przed przystąpieniem do właściwego wbijania należy przeprowadzić test na długość kształtowników. Wpęd kształtowników należy mierzyć z dokładnością do 1mm. W przypadku młotów wolnospadowych i parowo – powietrznych pojedynczego działania oblicza się wpęd średni  z 10 uderzeń młota. Przy stosowaniu młotów uderzających z dużymi częstotliwościami mierzy się wpęd uzyskany w ciągu 1min. działania młota i oblicza się średni wpęd. Test ten należy przeprowadzić dwukrotnie. Wyniki pomiarów wpędu są właściwe jedynie wtedy, gdy głowica kształtownika jest nieuszkodzona.

W czasie robót palowych należy prowadzić Dziennik wbijania kształtowników stalowych.

Po przekroczeniu min. wpędu wbijanych kształtowników należy odciąć wystającą część kształtownika do poziomu rzędnej projektowej. Uwaga! Wpęd należy zmierzyć min dwukrotnie, a kształtowniki muszą być wbite na min. 3,0 m

Po wbiciu kształtowników stalowych i odebraniu jej przez Inżyniera należy przystąpić niezwłocznie  do wykonania oczepu zgodnie z Dokumentacją Projektową.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”

6.1 Elementy stalowe

Przed przystąpieniem do wbijania kształtowników należy sprawdzić:

- wymiary i jakość kształtowników przygotowanych do wbicia,

- geodezyjne wytyczenie.

Kształtowniki stalowe nie powinny być powyginane, a ich końce nie mogą być uszkodzone. Materiały przeznaczone do wbudowania powinny być zgodne z PN lub posiadać Aprobatę techniczną, posiadać atest producenta oraz uzyskać każdorazowo przed wbudowaniem akceptację Inżyniera z wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 W trakcie wbijania grodzic należy kontrolować ich wpęd.

Po wykonaniu kształtowników należy sprawdzić jej położenie w planie i wysokościowe.

6.3 Tolerancje wbijania kształtowników są następujące:

- przesunięcie w planie nie powinno być większe niż 3 cm,

- odchylenie od kierunku wbijania kształtowników nie powinno być większe niż 1,0 % i 2 cm

na długości od dna wykopu do góry.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wbitej ścianki szczelnej określonej długości.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie

budowy,

- dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu,

- Dziennik Budowy,

- Dziennik wbijania kształtowników stalowych.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie Projektów pomostów roboczych, wbicia (rozparcia) pali,

transport kształtowników,

- montaż, demontaż i przemieszczenie urządzenia do wbijania kształtowników w obrębie budowy,

- przygotowanie i rozbiórka pomostów roboczych,

- przygotowanie kształtowników do wbicia,

- wbicie kształtowników do właściwej głębokości z zapewnieniem szczelności połączeń,

- przycięcie kształtowników – gdy jest to konieczne,

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych

w specyfikacji.

10. Przepisy związane

PN-B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PN-B-93433 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco. Grodzice G 62.

PN-M-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.

PN-H-01103  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-H-01104  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-H-01105  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie przechowywanie

i transport.

PN-H-01106  Stal. Ogólne warunki techniczne dostaw wyrobów.

PN-H-93000  Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorącą.

PN-H-93010  Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.

PN-H-93407  Stal. Dwuteowniki walcowane na gorącą. Wymiary.

PN-H-93419  Stal. Dwuteowniki  równoległościenne IPE walcowane na gorąco.

PN-EN-10025:2002 (U)  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej.

Warunki techniczne dostawy.

PN-EN-10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorącą ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.

PN- EN 10248 – 2:1999 Grodzice walcowane na gorącą ze stali niestopowych.

Tolerancje kształtu i wymiarów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 –  z dnia

3.08.2000 r.)